Informe de Entrega: HU-62 - Plan de Direccionamiento e Infraestructura Lógica (Sede Cali)

ID del Requerimiento: HU-62 (Épica EP-17)

Prioridad: 🔴 Alta

Estado: Finalizado

1. Resumen Ejecutivo

Se ha implementado con éxito la arquitectura de red para la sede Cali, definiendo un esquema de direccionamiento Dual Stack (IPv4/IPv6) y una segmentación por VLANs que garantiza el aislamiento de funciones y la seguridad del entorno. Esta base lógica soporta la comunicación interna (Inter-VLAN) y la conectividad hacia el resto del país mediante el protocolo de enrutamiento dinámico OSPF.

2. Matriz de Segmentación y Direccionamiento (LAN)

La red se ha dividido en cuatro departamentos principales, utilizando el modelo de subinterfaces sobre el enlace troncal GigabitEthernet0/0.

| VLAN | Departamento / Propósito | Red IPv4 | Gateway | IPv6 (Prefix: /64) | Host de Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADMINISTRACION | 10.5.1.0/24 | 10.5.1.1 | 280A:5:1::1 | PC_Admin (10.5.1.10) |
| 2 | SERVIDORES | 10.5.2.0/24 | 10.5.2.1 | 280A:5:2::1 | Servidor_Web (10.5.2.10) |
| 3 | EMPLEADOS | 10.5.3.0/24 | 10.5.3.1 | 280A:5:3::1 | PC_Empleado (10.5.3.100) |
| 4 | WIFI | 10.5.4.0/24 | 10.5.4.1 | 280A:5:4::1 | Laptop_WiFi (10.5.4.100) |

Nota: Para las VLANs 3 y 4 se han excluido las primeras 99 IPs de los pools DHCP para reservar espacio a equipos de infraestructura y servicios críticos.

3. Infraestructura de Routing (WAN)

Para la comunicación con las sedes de Tunja, Medellín, Bogotá y Pasto, se configuraron enlaces seriales punto a punto con direccionamiento optimizado.

Protocolo Dinámico: Se implementó OSPF (Open Shortest Path First) en modo Dual Stack para IPv4 e IPv6.

Convergencia: El router CALI mantiene adyacencias OSPF activas con los nodos remotos a través de sus interfaces seriales, permitiendo el descubrimiento automático de rutas basadas en el costo de los enlaces.

Gateway de Último Recurso: Configurado hacia el Core central para la salida de tráfico no local.

4. Validación de Criterios de Aceptación

| Criterio | Estado | Evidencia Técnica |
| --- | --- | --- |
| C1: Subredes y GW claros | ✅ Cumplido | Matriz de IPs integrada en la configuración del router. |
| C2: Documentación de VLANs | ✅ Cumplido | Segmentación lógica por departamentos (VLANs 1 a 4). |
| C3: Esquema de Routing | ✅ Cumplido | Implementación de Router-on-a-Stick y protocolo OSPF funcional en la red WAN. |
| C4: Pruebas de Conectividad | ✅ Cumplido | Interfaces en estado Up/Up y asignación exitosa de IPs vía DHCP para hosts finales. |
| C5: Tabla Consolidada | ✅ Cumplido | Se adjunta matriz oficial con rangos IPv4/IPv6 y puertos asociados. |

5. Conclusión Técnica

La infraestructura de la sede Cali está lista para el despliegue de servicios. La segmentación garantiza que el tráfico de los servidores (VLAN 2) pueda ser auditado y protegido de forma independiente al tráfico de empleados o invitados, cumpliendo con los requisitos de diseño, escalabilidad y orden exigidos por el proyecto.