Manual Técnico: Implementación del Servicio de Correo (SMTP - Postfix)

Proyecto: ruta7rios

Servidor: Ubuntu Server 22.04 LTS

1. Instalación del Software

El servicio se basa en Postfix, un Agente de Transferencia de Correo (MTA) de alto rendimiento y seguridad.

Comandos de instalación:

Antes de instalar, actualizamos los repositorios para asegurar la última versión estable:

sudo apt update

sudo apt install postfix mailutils -y

Durante la instalación, aparecerá una ventana de configuración de Postfix. Se debe seleccionar "Sitio de Internet" y en el nombre de correo del sistema colocar: ruta7rios.com.co.

2. Modificación del Archivo de Configuración Principal (main.cf)

Toda la lógica del servidor reside en el archivo /etc/postfix/main.cf. Para que el servicio funcione correctamente con el esquema de red dual (IPv4/IPv6), realizamos las siguientes modificaciones.

Comandos de edición:

sudo nano /etc/postfix/main.cf

Parámetros a modificar/verificar:

Dentro del archivo, buscamos y ajustamos estas líneas clave:

- Identidad del servidor:

myhostname = mail.ruta7rios.com.co

- Dominios de destino:

mydestination = $myhostname, ruta7rios.com.co, localhost.com.co, localhost

- Protocolos de red (Habilitación de IPv6):

inet_protocols = all

Continuamos con la configuración avanzada de redes y el aseguramiento del servicio. Esta parte es vital para que el servidor sepa en quién confiar y no se convierta en un foco de SPAM.

3. Configuración de Redes de Confianza (mynetworks)

El parámetro mynetworks le indica a Postfix qué dispositivos tienen permiso para enviar correos a través de él sin necesidad de autenticación adicional (Relay). Para el proyecto Nexus-2026, incluimos tanto el direccionamiento local como los segmentos de red de servidores y empleados.

Modificación en /etc/postfix/main.cf:

Busca la línea mynetworks y asegúrate de que incluya los siguientes rangos:

mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128 10.5.2.0/24 [280a:5:2::]/64 [280a:5:3::]/64

- 127.0.0.0/8 y [::1]/128: Permiten que el propio servidor envíe correos.

- 10.5.2.0/24: Red de servidores (donde vive el DNS y DHCP).

- [280a:5:2::]/64: Tu prefijo global IPv6 para la zona de servidores.

- [280a:5:3::]/64: Prefijo IPv6 para la zona de empleados (VLAN 3).

4. Gestión y Aplicación de Cambios

Cada vez que modifiques el archivo de configuración, es obligatorio verificar la sintaxis y reiniciar el servicio para que los cambios surtan efecto.

Comandos de gestión:

- Verificar sintaxis (Check):

sudo postfix check

(Si no devuelve nada, todo está bien configurado).

- Reiniciar el servicio:

sudo systemctl restart postfix

- Habilitar el inicio automático:

sudo systemctl enable postfix

5. Verificación de Puertos y Escucha (Socket)

Para confirmar que el servidor realmente está escuchando en IPv6 y en el puerto correcto, usamos netstat o ss.

Comandos de verificación:

netstat -lnpt | grep :25

Resultado esperado: Se debe de ver una línea similar a esta, indicando que el puerto 25 está abierto en 0.0.0.0 (IPv4) y :: (IPv6): tcp6 0 0 :::25 :::* LISTEN 1234/master

6. Gestión de Usuarios y Buzones

Postfix, por defecto, utiliza los usuarios del sistema local para gestionar las cuentas de correo. Para que un usuario pueda recibir correos, debe existir físicamente en el servidor Ubuntu.

Comandos para crear usuarios de prueba:

# Crear el usuario para Simón

sudo adduser emisor

# Crear un usuario de prueba general

sudo adduser receptor

Esto creará automáticamente los directorios en /home/simon y /home/prueba_nexus donde se almacenarán los correos.

7. Comandos Útiles para Mantenimiento

Si algo sale mal o quieres ver qué correos están "atrapados" en el servidor:

- Ver la cola de correos: mailq

- Borrar todos los correos en cola: sudo postsuper -d ALL

- Ver la configuración actual detallada: postconf -n